J.Hakanen Ky

Ilmanvaihtokanavien puhdistus

Tarkastus- ja puhdistuspöytäkirja

Kuusijärven ulkoilukeskus

1.4. – 11.4.2010

Ilmanvaihtokanavien puhdistuspöytäkirja

Kohde:					Kuusijärven ulkoilukeskus

Kohteen osoite:			Kuusijärvi Vantaa

Kohteen yhteyshenkilö:	Arja Laaksonen

Tilaaja:					Vantaan kaupunki

Tilaajan osoite:				Tuupakankuja 2, 01740 Vantaa

Tilaajan edustaja:			Pentti Rytkönen

Edustajan yhteystiedot:		0400 450784

Toimittajan tiedot:			J. Hakanen Ky

Vernissakatu 5 B 68,  01300 Vantaa									0405155037

Työ suoritettu ajalla:			1.4. – 11.4.2010

Työn suorittanut:			J.Hakanen Ky

Kohteessa käytetyt työmenetelmät

| 1 | Imurointi | 4 | Pesu |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Alipaineistus | 5 | Kaavinta/Harjaus |
| 3 | Koneellinen harjaus | 6 | Pika-/tarkistusluukun asennus |

| Kuvat | Kohteen osa-alueet | Käytetyt menetelmät |
| --- | --- | --- |
|  | kellari krs. tulo, poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |
|  | WC, Sauna poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat . | 1,3,4,6 |
|  | keittiö poistoilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat | 1,3,4 |
|  | Tuloilmakanavat sekä niihin kuuluvat osat. | 1,2,3,4,6 |

| Huomiot. | kuva |
| --- | --- |
| SUIHKU, SAUNA poisto ja tuloilmaventtiilit on huonossa kunnossa | 1 |
| SAUNA, poistoilmakanava on tosi huonossa kunnossa | 2 |

| Asennetut luukut, muut tarvikkeet | Malli | Määrä |
| --- | --- | --- |
| kellari krs. tulo ja poistoilmakanavat | P160 | 3 |
| WC, SAUNA poistoilmakanavat | P160 | 4 |
| Tuloilmakanttikanava | 400x200 | 1 |
| Tuloilmakanttikanava | 500x400 | 1 |
| Tuloilmakanava | P160 | 1 |

Käytetyt työtunnit

| 1.Sakke |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvm. | Aloitus | Lopetus | Tehdyt työt | Tunnit |
| 1.4.2010 | 9:00 | 10:00 | palaveri | 1 |
|  | 14:00 | 16:00 | tavara siirto | 2 |
| 5.4.2010 | 11:00 | 17:00 | kellari | 6 |
| 6.4.2010 | 10:00 | 13:00 | naisten sauna,wc | 3 |
| 7.4.2010 | 8:00 | 11:00 | miehen sauna,wc | 3 |
| 8.4.2010 | 7:00 | 11:00 | 1krs. poisto | 4 |
| 9.4.2010 | 7:00 | 11:00 | 1krs. tulo | 4 |
| 10.4.2010 | 8:00 | 12:00 | 1krs. tulo ,keittiö rasva | 4 |
| 11.4.2010 | 14:00 | 18:00 | huippuimurit ym. | 4 |
|  |  |  | pöytäkirjan laatiminen | 1 |
|  |  |  | Yhteensä | 32 |

| 2.Leng |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvm. | Aloitus | Lopetus | Tehdyt työt | Tunnit |
| 1.4.2010 | 14:00 | 16:00 | tavara siirto | 2 |
| 5.4.2010 | 11:00 | 17:00 | kellari | 6 |
| 6.4.2010 | 10:00 | 13:00 | naisten sauna,wc | 3 |
| 7.4.2010 | 8:00 | 11:00 | miehen sauna,wc | 3 |
| 8.4.2010 | 7:00 | 11:00 | 1krs. poisto | 4 |
| 9.4.2010 | 7:00 | 11:00 | 1krs. tulo | 4 |
| 10.4.2010 | 8:00 | 12:00 | 1krs. tulo ,keittiö rasva | 4 |
| 11.4.2010 | 15:00 | 18:00 | huippuimurit ym. | 3 |
|  |  |  | Yhteensä | 29 |
| 3.Bang |  |  |  |  |
| Pvm. | Aloitus | Lopetus | Tehdyt työt | Tunnit |
| 6.4.2010 | 10:00 | 13:00 | naisten sauna,wc | 3 |
| 7.4.2010 | 8:00 | 11:00 | miehen sauna,wc | 3 |
| 8.4.2010 | 7:00 | 11:00 | 1krs. poisto | 4 |
| 9.4.2010 | 7:00 | 11:00 | 1krs. tulo | 4 |
| 10.4.2010 | 8:00 | 12:00 | 1krs. tulo ,keittiö rasva | 4 |
| 11.4.2010 | 15:00 | 18:00 | huippuimurit ym. | 3 |
|  |  |  | Yhteensä | 21 |
|  |  |  | Tunnit yhteensä | 82 |

Kohteen vertailukuvat ennen ja jälkeen työn suorittamisen

| 1WC,sauna tuloilmaventtiilit | 2.sauna poistoilmahaara |
| --- | --- |
| kellari krs. poistoilmaventtiilit ennen puhdistusta | venttiilit puhdistettuna |
| kellari krs. poistoilmakanavat ennen puhdistusta | poistoilmakanava puhdistettuna |
| kellari poistoilmakanava ennen puhdistusta | poistoilmakanava puhdistettuna |
| kellari raitisilmakanava ennen puhdistusta | raitisilmakanava puhdistettuna |
| kellari tuloilmakanava ennen puhdistusta | tuloilmakanava puhdistettuna |
| wc poistoilmakanava ennen puhdistusta | wc poistoilmakanava puhdistettuna |
| sauna poistoilmakanava ennen puhdistusta | sauna poistoilmakanava puhdistettuna |
| suihku poistoilmakanava ennen puhdistusta | suihku poistoilmakanava puhdistettuna |
| poistoilmakanava ennen puhdistusta | poistoilmakanava puhdistettuna |
| PF2 siivet ennen puhdistusta | siivet puhdistettuna |
| sauna poistoilmakammio ennen puhdistusta | sauna poisto puhdistettuna |