Vantaan kaupunki

Orvokkitien päiväkoti

SÄHKÖTEKNINEN KATSELMUS

# yleistä

Kohde käsittää päiväkotirakennuksen.

Katselmus on suoritettu 7.11.2008. Katselmuksessa on huomioitu päiväkodin sähköteknisten laitteiden nykyinen kunto, katselmus on tehty avaamatta keskuksen kansia tai rasiakojeita.

Rakennuksessa on normaalit rakennustyypin sähköjärjestelmät.

Rakennus on valmistunut vuonna -82 ja sen sähköistys vastaa ajankohdan vaatimuksia.

Tasopiirustukset ovat ins. tsto Vuorinen tekemät suunnitelmapiirustukset jotka Vantaan Sähköurakointi Oy on täydentänyt loppupiirustuksiksi.

Kiinteistön sähkötekniset järjestelmät ovat hyvässä kunnossa ja niitä on huollettu säännöllisesti.

### Piirustukset kiinteistössä:

Kiinteistön pääkeskuksen yhteydessä löytyivät käytön kannalta tärkeimmät piirustukset kuten asemapiirustus, tasopiirustukset, keskuskaavio, piirikaaviot ja nousujohtokaavio sekä telejärjestelmien kaaviot.

### Liittymä

Kiinteistössä on alkuperäinen Vantaan sähkölaitoksen sähköliittymä joka on asennettu maakaapelina. Liittymisjohto on AMCMK 3x120+41CuS.

Liittymän riittää hyvin turvaamaan nykyisen sähköistyksen.

Suurin tehontarve kiinteistössä on keittiölaitteiden huippukuorma ja ilmanvaihtolaitteet sekä valaistus.

### Keskus

Keskukset on rakennettu 1980-luvun vaatimuksia vastaavaksi.

Keskuksessa on ryhmät merkitty riittävän selkeästi jotta tarvittavat käyttötoimenpiteiden mukaiset ryhmien erottamiset voidaan tehdä, sekä vikatilanteissa löydetään palaneet sulakkeet.

Keskus on rakennettu TN-C-S järjestelmän mukaisena ja toteutettu perinteisesti tulppasulakkeilla, nousujohdot muille keskuksille TN-C järjestelmän mukaisina.

Keskuksissa ei ole vikavirtasuojauksia, eikä niitä pysty nykyisiin keskuksiin asentamaan.

Keskukset ovat melko hyväkuntoisia ja niiden lähtömerkinnät pääsääntöisesti ovat ajan tasalla, eikä niiden kunnossa ole silmämääräisesti havaittavia puutteita.

Kehikkokeskuksien kansia ei avattu tarkastuksen yhteydessä. Ilmanvaihtokoneita palvelevassa keskuksessa on kannessa aukko (poistettu kellokytkin) joka tulisi peittää niin, että keskuksen kotelointi säilyy ilmoitettuna.

Maadoitukset:

Päämaadoituskisko on asennettu pääkeskuksen yhteyteen.

Lämmönjakohuoneessa, johon pääkeskus on asennettu, on putkistomaadoitukset kunnossa.

Ilmanvaihtokonehuoneessa, jossa ovat kaikki keskeiset IV- ja lämpöjohtoasennukset ei ollut nähtävillä putkistomaadoituksia.

Pääkeskus

Valmistaja /tyyppi:  Sähkökojeisto Kempele/ kotelokeskus (IP 34)

In= 250 A

Mittaus: kWh mittari pääkeskuksessa

Pääsulakkeet: 160A

Pääkeskustilasta löytyi kaikki tarpeelliset piirustukset (tasopiirustukset, keskuskaaviot ja piirikaaviot)

Keskuksessa on ryhmäjohtomerkinnät kunnossa.

Pääkeskuksessa kellokytkin ja hämäräkytkin joiden avulla ulkovalaistusta ohjataan.

Ryhmäkeskus (kehikkokeskus)

Rakennuksessa on myös toinen ryhmäkeskus joka on kunnossa.

Keskus on suojattu erillisellä metallirakenteisella suojakotelolla.

Keskuksesta löytyi ainoastaan keskuksen pääkaavio, ei piirikaavioita eikä tasopiirustusta.

IV-ryhmäkeskus

Valmistaja /tyyppi: Sähkökojeisto Kempele/ kehikkokeskus

In = 25A

Keskuksesta löytyi ainoastaan keskuksen pääkaavio, ei piirikaavioita eikä tasopiirustusta.

Keskuksen merkinnät ovat kunnossa.

Keskus on asennettu lukittavaan metallikaappiin. Keskuksen edessä on päiväkodin tavaroita siten, että keskuksen ovea ei saada kunnolla auki ja eikä keskuksen edessä ole vaadittavaa huoltotilaa.

Toimenpide-ehdotukset

Iv-ryhmäkeskuksen kannessa oleva kelokytkimen poistamisesta aiheutunut aukko tulisi sulkea.

Keskuksien eteen järjestettävä määräysten mukainen huoltotila (800mm).

### Johdot

Johdot ovat pääosin alkuperäisiä ja asennettu uppoasennuksena jolloin ne ovat säilyneet hyvin ulkoisilta vaurioilta. Joitain johtoja on asennettu pinta-asennuksena aikojen kuluessa.

Johtojen johdinvärit ovat 80-luvun sähköturvallisuusmääräysten mukaiset vastaavat nykyisiä johtojen värimääräyksiä.

Kiinteistön ryhmäjohdot ovat TN-S (5-johdin) järjestelmän mukaisia.

Nousujohdot pääkeskukselta ryhmä- ja IV-keskuksille on toteutettu TN-C (4-johdin) järjestelmän mukaisina (johdossa ei ole erillisiä N- ja PE- johtimia, ainoastaan PEN-johdin).

Nousukaapeleiden mitoitus on riittävä.

Ryhmäjohtojen mitoitus on henkilökunnan tiloissa osoittautunut riittämättömäksi kahvinkeitin, mikroaaltouuni ym. laitteiden johdosta. Asian korjaamiseksi on jouduttu asentamaan uusi ryhmäjohto.

### Valaisimet

Valaisimet rakennuksessa ovat pääosin alkuperäisiä loisteputki- ja hehkulamppuvalaisimia.

Loistevalaisimissa on häikäisysuojina valkoiseksi maalattu poikittaislamelliritilä.

Valaistustasot ovat riittämättömiä koko kiinteistössä.

Tiloihin on hankittu käyttäjän toimesta irrallisia lukuvalaisimia.

Keittiössä valaistus on väärin sijoitettu, valoa ei ole työtasoilla eikä höyrykupujen alapuolella olevilla tasoilla.

Vanhojen hehkulamppuvalaisimien lamput on korvattu kierrekantaisilla pienloistelampuilla (ns. energiansäästölamppu). Näiden valaisimien valotehokkuus on melko heikko.

Keittiössä sekä varasto- ja vesileikkitiloissa on alkuperäiset muovikupuvalaisimet.

henkilökunnan WC-tilassa alkuperäiset hehkulamppuvalaisimet joiden valotehokkuus erittäin heikko.

Valaisimiin ei sisätiloissa ole tullut vaurioita joten ne ovat säilyneet hyväkuntoisina ja ovat melko puhtaita.

Sisätiloissa valaistusta ohjataan tilakohtaisesti kytkin- ja painonappikalusteilla.

Ulkovalojen ohjaus tapahtuu kello/hämäräkytkin ohjauksella.

Valaisinpylväät ja ulkovalaisimet on uusittu piha-aleen kunnostustöiden yhteydessä.

Toimenpide-ehdotukset

Henkilökunnan WC-tilan peilivalaisimen vaihtaminen loisteputkivalaisimeen lisäisi huomattavasti valotehokkuutta ko. tilassa.

Sisätilojen valaistustasoa voisi korjata uusilla valotehokkaammilla valaisimilla.

### Lämmitys

Rakennuksessa ei piirustuksien mukaan ole käytetty sähkölämmityksiä.

### LVI-kojeet

Ilmastointikoneet ovat suorakäynnisteisiä 1- ja 2-nopeuskoneita.

Ilmastointikoneissa ei ole turvakytkimiä.

LVI laitteiden sähköasennukset ovat alkuperäisiä.

Toimenpide-ehdotukset

Ilmastointikoneet tulisi varustaa turvakytkimillä.

### Kojeet

Pistorasia ja kytkinkalusteet ovat vanhoja ja niitä on vaihdettu uusiin vaurioituneiden tilalle. Kaikissa tiloissa kojeet olivat hyvässä kunnossa eikä rasiakalusteissa havaittu vikoja.

Suuritehoisten keittiökojeiden liitännät on tehty kiinteästi eikä niissä ole turvakytkimiä.

### Heikkovirtajärjestelmät

Antenni

Kiinteistössä on toimiva alkuperäinen antennijärjestelmä.

Antenni sijaitsee vesikatolla ja on kunnossa.

Rikosilmoitus

Kiinteistössä on toimiva rikosilmoitusjärjestelmä joka on uusittu.

Järjestelmän käyttölaite on käytävässä.

Turva- ja merkkivalaistus

Turvavalaistuskeskus on alkuperäinen.

Keskus on toimintakunnossa ja sitä on koestettu huoltopäiväkirjan merkintöjen mukaan 1-3 kertaa vuodessa.

Keskuksen akut on uusittu v.2001

Turvavalaisimet ovat alkuperäisiä.

Poistumisteille on asennettu ovimerkkivalaisimet, jotka eivät ole nykyisten määräysten mukaisia (valaisimet ESMI:n vihreät pienet kuutiot).

Kaapeloinnit on suoritettu MMJ- typpisellä muovivaippakaapelilla

Paloilmoitus:

Rakennuksessa ei ole automaattista paloilmoituslaitteistoa. Tilat  on varustettu paristokäyttöisillä palovaroittimilla.

ATK-yhteydet:

Rakennukseen on asennettu jälkiasennuksena avoimen kaapelointijärjestelmän pisteitä.

Toimenpide-ehdotukset

Turva- ja merkkivalaistusjärjestelmän valaisimien vaihtaminen nykyiset määräykset täyttäviin, pitkäikäisellä valonlähteellä varustettuihin valaisimiin.

### Kunnostustoimenpiteet

Rakennuksen sähköistys on vahojen (1980-luku) määräysten mukainen.

Mikäli rakennukseen tehdään kunnostustoimenpiteitä niin sähköasennukset pitää uusia vastaamaan nykyisiä määräyksiä.

Rakennuksen sähkökeskus ei täytä nykyisiä määräyksiä eikä siihen pysty tekemään tarvittavia muutoksia (vikavirtasuojaus, TN -S- järjestelmä, erilliset liittimet kaikille johdoille).

Hannu Veijalainen

AIRIX Talotekniikka Oy